霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：霸州市三强制管有限公司

编制单位：霸州市三强制管有限公司

2018年5月

建设单位：霸州市三强制管有限公司

法人代表：崔大乐

编制单位：霸州市三强制管有限公司

法人代表：崔大乐

项目负责人 ：崔大乐

建设单位：霸州市三强制管有限公司

电话：13784117281

传真：-

邮编：065700

地址：霸州市胜芳镇建华街

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	3

1.1 法律、法规	3

1.2 验收技术规范	3

1.3 工程技术文件及批复文件	4

2 工程概况	6

2.1 项目基本情况	6

2.2 建设内容	6

2.3 工艺流程	8

2.4 劳动定员及工作制度	8

2.5 公用工程	8

2.6 环评审批情况	9

2.7 项目投资	9

2.8 环境保护“三同时”落实情况	9

2.9 验收范围及内容	10

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.2 运行期主要污染源及治理措施	11

4 环评主要结论及环评批复要求	11

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

4.2 审批部门审批意见	12

4.3 审批意见落实情况	13

5 验收评价标准	14

5.1 污染物排放标准	14

5.2 总量控制指标	15

6 质量保障措施和检测分析方法	15

6.1 质量保障体系	15

6.2 检测分析方法	15

7 验收检测结果及分析	17

7.1 检测结果	17

7.2 检测结果分析	20

7.3 总量控制要求	20

8 环境管理检查	20

8.1 环保管理机构	20

8.2 施工期环境管理	20

8.3 运行期环境管理	20

8.4 社会环境影响情况调查	20

8.5 环境管理情况分析	20

9 结论和建议	21

9.1 验收主要结论	21

9.2 建议	22

附图

1、本项目所在地理位置示意图

2、本项目厂区周围环境概况示意图

3、厂区平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、监测报告

3、环保制度

4、治理设施照片

5、排污口照片

6、营业执照正副本

7、防治设施运行管理制度

# 前  言

霸州市三强制管有限公司投资800万元在霸州市胜芳镇建华街建成年产10万吨高频焊管项目，公司2018年2月委托廊坊市绿杉环保技术服务有限公司编制《年产10万吨高频焊管项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2018年4月18日通过霸州市环境保护局审批，审批文号为霸环管[2018]B048-2号。

霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目于2018年5月投入试生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。2018年5月，霸州市三强制管有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函【2017】727号）有关要求，开展相关验收调查工作。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

# 1 验收编制依据

## 1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

## 1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-93）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；

（14）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（14）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

（15）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（国环规环评【2017】4号）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；

（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函【2017】727号）（河北省环境保护厅）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目》 建设项目环境影响报告表（廊坊市绿杉环保技术服务有限公司，2018年2月）；

（2）霸州市环境保护局关于《霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，霸环管[2018]B048-2；

（3）霸州市三强制管有限公司提供的验收委托函、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

# 2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

### 2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万吨高频焊管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 霸州市三强制管有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 崔大乐 | 联系人 | 吕静 |
| 通信地址 | 霸州市胜芳镇建华街 |  |  |
| 联系电话 | 13784117281 | 邮编 | 065700 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3311金属结构制造 |
| 建设地点 | 霸州市胜芳镇建华街 |  |  |
| 占地面积 | 不新增占地 | 经纬度 | 东经：116°42’59.03” 北纬：39°05’47.23” |
| 开工时间 | 2017年4月 | 试运行时间 | 2018年5月 |

### 2.1.2 地理位置及周边情况

本项目位于霸州市胜芳镇建华街，总占地面积不新增占地，厂址中心坐标为东经116°42’59.03”，北纬39°05’47.23”。项目西侧为清北干渠，东侧为廊大路，北侧为霸州市华彪家具有限公司，南侧为霸州市鼎磬金属制品有限公司。

项目所在地理位置示意图见附图1，项目周围环境概况示意图见附图2。

### 2.1.3 厂区平面布置

本项目厂区整体呈长方形，大门设于厂区东侧侧，维修车间、危废间、修辊车间位于厂区西侧，依次向东是制管生产车间，办公大楼及职工活动中心。

项目平面布置图见附图3。

## 2.2 建设内容

### 2.2.1 生产规模及产品方案

本项目年产10万吨高频焊管。具体产品方案见表2-2。

表2-2  产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频焊管 | 10万 | 与环评一致 |

### 2.2.2 主要原辅材料

项目主要原材料黑退带钢、光亮带钢、氧气、乙炔原辅材料及能源消耗祥见表2-3。

表2-3    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑退带钢 | 9.09 | 万t/a | 与环评一致 |
| 2 | 光亮带钢 | 1.01 | 万t/a | 与环评一致 |
| 3 | 氧气 | 180 | 瓶/a | 与环评一致 |
| 4 | 乙炔 | 195 | 瓶/a | 与环评一致 |
| 5 | 新鲜水 | 350 | m3/a | 与环评一致 |
| 6 | 电 | 280 | 万度/a | 与环评一致 |

### 2.2.3 主体设施建设内容

本项目土建工程主要包括主体工程、配套工程、公用工程等设施，具体建设情况见表2-4。

表2-4  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号生产车间 | 依托原有厂房，黑退管、光亮管生产线3条 | 与环评一致 |
| 2 | 3号生产车间 | 依托原有厂房，黑退管、光亮管生产线2条 | 与环评一致 |
| 3 | 循环水泵房 | 依托原有工程 | 与环评一致 |
| 4 | 锅炉房 | 依托原有工程 | 与环评一致 |
| 5 | 道路及停车场 | 依托原有工程 | 与环评一致 |
| 6 | 辅料车间 | 用于原辅材料存储，依托原有工程 | 与环评一致 |
| 7 | 危废间 | 用于储存危废 | 与环评一致 |

### 2.2.4 生产设备。

项目设备一览表见表2-5。

表2-5  设备一览表

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量（台） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 开卷机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 2 | ## 剪切机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 3 | ## 成型机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 4 | ## 高频焊机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 5 | ## 定径成型机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 6 | ## 矫直机 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 7 | ## 数控冷切飞锯 | ## 5 | ## 与环评一致 |
| ## 合计 |  | ## 35 | ## 与环评一致 |

## 2.3 工艺流程

本项目产品高频焊管，具体生产流程如下：

## 2.4 劳动定员及工作制度

本项目项目所需人员注意由内部调整，不新增人员，实行一班制，每班12小时，全年工作日350天。

## 2.5 公用工程

### 2.5.1 给排水

①给水：本项目用水主要为生产中新增生产线循环补水，总用水量为1 m3/d，项目用水由厂区原有供水管网供给。

②排水：本项目生产冷却水循环使用，不外排，项目水量平衡见图。

1

1

新鲜水

循环冷却水

118

项目给排水平衡图，单位m3

### 2.5.2 供电

本项目用电由胜芳镇供电管网提供，可以满足本项目生产需求。

### 2.5.3 供热

供热及制冷：建设项目使用原有办公区，生活区可以满足项目需求。

## 2.6 环评审批情况

霸州市三强制管有限公司于2018年2月委托廊坊市绿杉环保技术服务有限公司为本项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2018年4月18日通过霸州市环境保护局审批，审批文号为霸环管[2018]B048-2号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资800万元，其中环境保护投资30万元，占实际总投资3.75%。本项目实际总投资800万元，其中环境保护投资30万元，占实际总投资3.75%。

实际环境保护投资见下表2-6所示：

表2-6 实际环保投资情况说明

| 类别 | 污染源 | 治理设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 高频焊机工序、对焊工序 | 集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套） | 20 |
| 废水 | 生产 | 经循环使用不外排 | -- |
| 噪声 | 各类机械设备 | 厂房隔声、减震垫、消声器 | 5 |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存危废间、定期委托有资质的单位处理 | 5 |
|  | 一般固废 | 统一收集后外售 |  |
| 合计 | ---- |  | 30 |

## 2.8 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-7。

表2-7 环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 高频焊机工序、对焊工序 | 颗粒物 | 集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 | 已落实，安装集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套） |
|  |  | 颗粒物 | -- |  | 厂界无组织排放 |
| 废水 | 生产废水 | -- | 循环使用 不外排 | --- | 循环使用 不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效 A声级 | 基础减震、厂房隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类区标准 | 已落实，选用低噪声设备、设备安装采取基础减振、隔声 |
| 固废 | 下脚料、刮疤丝、金属尘 |  | 统一收集后外售处理 | 《一般固体废物贮运、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准 | 已落实，普通固废妥善处置 |
|  | 废乳化液、污泥 |  | 暂存于危废间，集中收集后交由有资质单位处置 | 危险废物处置须执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定 | 已落实，危废暂存于危废间，集中收集后交由有资质单位处置 |

## 2.9 验收范围及内容

本工程位于位于霸州市胜芳镇建华街，总占地面积不新增占地，本项目建设生产车间，库房、办公室及其它附属设施依托原有工程，项目购置生产设备共计35台。

环保设施已经建设完成工程有：集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套）；基础减震厂区隔声设备。

①废气──工程外排有组织颗粒物、无组织颗粒物废，为具体检测内容。

②噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

③废水──工程生产废水循环使用不外排，为检查内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目在原有车间建设生产线，施工期仅为设备安装，对周边环境影响很小。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废水

本项目生产水循环使用不外排。

### 3.2.2 废气

本项目废气只有高频焊机工序，对焊工序的有组织颗粒物和无组织颗粒物。有组织颗粒物经集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套）处理后达标排放，无组织颗粒物达标排放。

3.2.3 噪声

本项目噪声主要为开卷机、剪切机、高频焊机等，声级值在75dB(A)-90dB(A)左右。设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。

3.2.4 固体废物

本项目运营期产生主要固体废弃物生产固废，其中生产固废包括危险废物和一般废物。具体如下：

一般工业固体废物:下脚料产生量为605t/a；毛刺405 t/a；金属尘0.2 t/a收集后外售。

危险废物：废乳化液0.12t/a，污泥0.1t/a，暂存于危废间定期交由有资质单位处理。

4 环评主要结论及环评批复要求

## 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1 主要结论

（1）环境质量现状及主要环境问题

环境空气质量现状

本项目所在区域颗粒物、满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准要求。

声环境质量现状

拟建项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（2）营运期环境影响评价结论

水环境

本项目生产水循环使用不外排，综上所述，本项目运营期不会对周边水环境产生明显影响。

大气环境

本项目废气只有为高频焊机工序，对焊工序的有组织颗粒物和无组织颗粒物。有组织颗粒物经集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套）处理后达标排放；无组织颗粒物达标排放。综上所述，本项目产生的废气不会对周围环境产生明显影响。

声环境

本项目噪声主要为开卷机、剪切机、高频焊机等，声级值在75dB(A)-90dB(A)左右。设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。

综上所述，本项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。

固体废物

本项目运营期产生主要固体废弃物生产固废，其中生产固废包括危险废物和一般废物。具体如下：

一般工业固体废物:下脚料产生量为605t/a；毛刺405 t/a；金属尘0.2 t/a收集后外售。

危险废物：废乳化液0.12t/a，污泥0.1t/a，暂存于危废间定期交由有资质单位处理。

综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

（3）总量控制结论

该项目建成后，依据达标浓度核算，总量控制因子COD、NH3-N、NOX、SO2控制指标分别为0t/a、0t/a、0t/a 、0t/a。

（4）项目可行性结论

项目建设符合国家产业政策，且具有良好的社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，拟建项目的建设是可行的。

4.1.2 建议

（1）、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。

（2）、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护管理部门的联系。

## 4.2 审批部门审批意见

本项目于2018年4月18日由霸州市环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：

1、经研究同意霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目，建设项目总投资800万元，环保投资30万元，在原有车间建设，不新增占地，该选址位于霸州市胜芳镇建华街，霸州市三强制管有限公司院内建设。

本报告表可以作为工程设计和环境管理的依据。建设单位要认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目建成后，各类污染物稳定达标排放。

2、同意环评报告表中所列各项污染物防治设施及治理效果，并重点落实以下意见和要求：

（1）、高频焊接、对焊工序产生的颗粒物经集气罩+焊烟净化器+15米高排气筒（5套）等措施处理后，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（2）、生产用冷却水全部循环使用，不得外排。

（3）、建设单位须严格按照环评文件的要求，对产生的噪声的设备采取有效的降噪、隔声等措施，西、南、北侧厂界噪声须达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，东侧厂界噪声执行4类标准。

（4）、该项目不设表面处理工序，如需改变生产工艺，须向我局重新申报。

（5）、一般固体废物处置须执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标规定，危险废物处置须执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单标规定，均不得随意排放。搞好建筑物周围环境绿化和路面硬化工作，经量提高绿化覆盖率。

3、污染物总量控制建议指标：化学需氧量：0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a。

4、该环评文件确定本项目卫生防护距离为50米，在此卫生环境距离内不得建设学校、医院、永久居民点等环境敏感点。

5、该项目要严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须经验收合格后方可正式投入运行。

6、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将环境影响报告表批复送霸州市发展改革局及所在辖区的环境保护监管部门，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。同时须按《建设项目环境保护“三同时”执行情况》要求，定期向霸州市环境保护局报告“三同时”完成情况。

7、该项目 “三同时”现场监督检查由所在辖区的环境保护监管部分负责。

## 4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：霸州市三强制管有限公司 | 名称不变 |
| 2 | 建设地点：霸州市胜芳镇建华街南侧 | 建设地点不变 |
| 3 | 生产冷却水全部循环使用 | 已落实，生产冷却水全部循环使用 |
| 4 | 高频焊接、对焊工序产生的颗粒物经集气罩+焊烟净化器+15米高排气筒（5套）等措施处理后，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 | 已落实，高频焊接、对焊工序产生的颗粒物经集气罩+焊烟净化器+15米高排气筒（5套）等措施处理后，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
| 8 | 产噪设备经减振、隔声处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求 | 已落实，经检测，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求 |
| 9 | 固废妥善处置 | 已落实，固废妥善处置。 |

# 5 验收评价标准

## 5.1 污染物排放标准

### 5.1.1 污水

生产废水循环使用，均不得外排。

### 5.1.2 废气

焊接颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；

表5-1   废气排放执行标准

| 污染源 | 项目 |  | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频焊机、对焊工序 | 颗粒物 | 有组织 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 无组织 | 1.0 | mg/m3 |  |

### 5.1.3 噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界（西、南、北侧） | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50 | dB(A) |
| 厂界（东侧） | 4类 | 昼间 | 70 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |

### 5.1.4 固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单标规定，危险废物处置须执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单标规定。

## 5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，本项目污染物总量控制建议指标：化学需氧量：0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

河北兴旭达环境检测技术服务有限公司于2018年5月6日至7日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

有组织排放废气检测

表6-1  有组织排放颗粒物检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 焊机排气筒 | 颗粒物 | 检测2天，每天检测3次 |

无组织排放废气检测

表6-2  无组织排放颗粒物检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界下风向布设3个检测点 | 颗粒物 | 检测2天，每天检测9次 |

噪声检测

表6-3    噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外1米处布设4个检测点位 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼、夜间各点位各1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-4 检测项目分析方法及所用仪器

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限/准确度等级 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m³ | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920；电子天平AX224ZH/E |
| 2 | 颗粒物（粉尘） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 | / | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H； 电子天平AX224ZH/E |
| 3 | 厂界 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 2级 | AWA5680多功能声级计 |

### 6.2.3 无组织排放及噪声检测点位示意图

2018年5月6日、7日对噪声及无组织颗粒物检测点位布设图：

噪声监测点位示意图

2018.05.06检测点位布设见下图：

2018.05.07检测点位布设见下图：

南风

N

▲1#   ▲2#   ▲3#

## 7验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

### 7.1.1 有组织废气检测结果

### 表7-1  有组织颗粒物检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 测试项目 | 单位 | 检测点位 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| SQ-013焊烟净化器排气筒 | 05.06 | 排气量 | m3/h | 2534 | 2539 | 2529 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 23.6 | 22.9 | 25.9 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.060 | 0.058 | 0.066 | ≤3.5 |
| SQ-014焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 2176 | 2175 | 2178 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 29.2 | 27.6 | 31.6 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.064 | 0.060 | 0.069 | ≤3.5 |
| SQ-015焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 3148 | 3152 | 3162 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 28.1 | 29.7 | 29.0 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.088 | 0.094 | 0.092 | ≤3.5 |
| SQ-018焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 1799 | 1800 | 1803 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 24.5 | 21.6 | 25.1 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.044 | 0.039 | 0.045 | ≤3.5 |
| SQ-019焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 2843 | 2840 | 2835 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 24.2 | 25.6 | 23.7 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.069 | 0.073 | 0.067 | ≤3.5 |
| SQ-013焊烟净化器排气筒 | 05.07 | 排气量 | m3/h | 2529 | 2527 | 2568 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 25.1 | 24.4 | 26.2 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.063 | 0.062 | 0.067 | ≤3.5 |
| SQ-014焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 2177 | 2183 | 2154 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 30.6 | 28.2 | 32.1 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.067 | 0.062 | 0.069 | ≤3.5 |
| SQ-015焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 3166 | 3149 | 3159 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 27.3 | 29.0 | 22.9 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.086 | 0.091 | 0.072 | ≤3.5 |
| SQ-018焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 1804 | 1803 | 1804 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 25.1 | 22.2 | 25.8 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.045 | 0.040 | 0.047 | ≤3.5 |
| SQ-019焊烟净化器排气筒 |  | 排气量 | m3/h | 2777 | 2796 | 2795 | / |
|  |  | 烟（粉）尘浓度 | mg/m3 | 24.8 | 23.3 | 22.6 | ≤120 |
|  |  | 烟尘排放量 | kg/h | 0.069 | 0.065 | 0.063 | ≤3.5 |

### 7.1.2 无组织废气检测结果

表7-2 无组织颗粒物检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 检测结果 |  |  | 周界外浓度最高点 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 05.06 | 0.423 | 0.399 | 0.450 | 0.450 | ≤1.0 |
| 2# |  | 0.445 | 0.417 | 0.393 |  |  |
| 3# |  | 0.421 | 0.372 | 0.398 |  |  |
| 1# | 05.07 | 0.403 | 0.381 | 0.380 | 0.452 | ≤1.0 |
| 2# |  | 0.419 | 0.396 | 0.395 |  |  |
| 3# |  | 0.425 | 0.452 | 0.426 |  |  |

### 7.1.4 噪声检测结果

表 7-3 厂界噪声检测结果

单位: dB(A)

| 采样点位 采样时段 | 1# | 2# | 3# | 标准值 (2类） | 4# | 标准值 (4类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间值（05.06） | 58.0 | 57.2 | 53.8 | ≤60 | 66.6 | ≤70 |
| 夜间值（05.06） | 43.8 | 42.1 | 45.0 | ≤50 | 53.2 | ≤55 |
| 昼间值（05.07） | 53.8 | 53.8 | 52.2 | ≤60 | 52.4 | ≤70 |
| 夜间值（05.07） | 44.6 | 45.2 | 46.6 | ≤50 | 52.2 | ≤55 |

## 7.2 检测结果分析

根据检测结果得出以下结论：

（1）、大气：经检测，无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点浓度：≤1.0mg/m3）的要求，为达标排放；有组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物最高允许排放浓度：≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求，为达标排放。

（2）、噪声：经检测，厂界南、西、北侧三个检测点位的噪声昼、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，为达标排放；经检测，厂界东侧一个检测点位的噪声昼、夜间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，为达标排放。

## 7.3 总量控制要求

本项目不涉及重点污染物的排放，达到总量控制的要求化学需氧量：0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保管理机构

霸州市三强制管有限公司环境管理由公司安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2 施工期环境管理

本项目在原有车间建设生产线，施工期仅为设备安装，对周边环境影响较小。

## 8.3 运行期环境管理

霸州市三强制管有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。公司定期对公司废气进行检测。

## 8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）、大气：经检测，无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点浓度：≤1.0mg/m3）的要求，为达标排放。有组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物最高允许排放浓度：≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求，为达标排放。

（2）、噪声：经检测，厂界南、西、北侧三个检测点位的噪声昼、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，为达标排放；厂界东侧一个检测点位的噪声昼、夜间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，为达标排放。

(3)、废水：生产冷却水循环使用不外排，综上所述，本项目运营期不会对周边水环境产生明显影响。

（4）本项目运营期产生主要固体废弃物包括职工生活垃圾和生产固废，其中生产固废包括危险废物和一般废物。具体如下：

一般工业固体废物:下脚料产生量为605t/a；毛刺405 t/a；金属尘0.2 t/a收集后外售。

危险废物：废乳化液0.12t/a，污泥0.1t/a，暂存于危废间定期交由有资质单位处理。

综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

（5）总量控制要求

本项目污染物总量控制建议指标：化学需氧量：0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a，无废水及废气重点污染物产生，各项数值符合总量控制要求。

结论

项目建设符合国家产业政策，且具有良好的社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，拟建项目的建设是可行的。

9.2 建议

（1）加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。

（2）严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护管理部门的联系。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：霸州市三强制管有限公司    填表人（签字）：吕静                            项目经办人（签字）：吕静

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产10万吨高频焊管项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | ------- |  | 建设地点 |  | 霸州市胜芳镇建华街 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10万吨高频焊管项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产10万吨高频焊管项目 |  | 环评单位 |  | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 霸州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 霸环管【2018】B048-2号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018年5月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | ---- |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 霸州市三强制管有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | / |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 30 |  | 所占比例(%） |  | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | -- | 废气治理（万元） |  | 20 | 噪声治理(万元) |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 5 |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 4200小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 霸州市三强制管有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91131081MAO7KKT87G | 验收时间 |  | 2018.5 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升