霸州市三强制管有限公司年产10万吨高频焊管项目竣工环境保护验收意见

霸州市三强制管有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目位于霸州市胜芳镇建华街，总占地面积不新增占地，厂址中心坐标为东经116°42’59.03”，北纬39°05’47.23”。项目西侧为清北干渠，东侧为廊大路，北侧为霸州市华彪家具有限公司，南侧为霸州市鼎磬金属制品有限公司。本项目厂区整体呈长方形，大门设于厂区东侧，维修车间、危废间、修辊车间位于厂区西侧，依次向东是制管生产车间，办公大楼及职工活动中心。

霸州市三强制管有限公司2018年2月委托廊坊市绿杉环保技术服务有限公司编制《年产10万吨高频焊管项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2018年4月18日通过霸州市环境保护局审批，审批文号为霸环管[2018]B048-2号。项目设计总投资800万元，其中环境保护投资30万元，占实际总投资3.75%。本项目实际总投资800万元，其中环境保护投资30万元，占实际总投资3.75%。

二、环境保护设施建设情况

### 1 废水：本项目生产水循环使用不外排。

### 2 废气：本项目废气只有高频焊机工序，对焊工序的有组织颗粒物和无组织颗粒物，颗粒物经集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套）处理后达标排放。

3 噪声：本项目噪声主要为开卷机、剪切机、高频焊机等，声级值在75dB(A)-90dB(A)左右。设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。

4 固体废物：本项目运营期产生主要固体废弃物为生产固废，其中生产固废包括危险废物和一般废物。具体如下：一般工业固体废物:下脚料产生量为605t/a；毛刺405 t/a；金属尘0.2 t/a，收集后外售。危险废物：废乳化液0.12t/a，污泥0.1t/a，暂存于危废间定期交由廊坊莱索思环境技术有限公司处理。

三、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生产冷却水循环使用不外排。

3、废气

无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点浓度：≤1.0mg/m3）的要求，为达标排放；有组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物最高允许排放浓度：≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求，为达标排放。

4、噪声：经检测，厂界南、西、北侧三个检测点位的噪声昼、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，为达标排放；厂界东侧一个检测点位的噪声昼、夜间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，为达标排放。

5、总量控制结论

本项目生产废水循环使用不外排，无重点废气排放，达到总量控制的要求化学需氧量：0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响

### 1 废水：本项目生产水循环使用不外排，综上所述，本项目运营期不会对周边水环境产生明显影响。

### 2 废气：本项目废气只有高频焊机、对焊工序的颗粒物颗粒物。颗粒物经集气罩+焊接烟尘净化器+15米排气筒（5套）处理后达标排放综上所述，本项目产生的废气不会对周围环境产生明显影响。

3 噪声：本项目噪声主要为开卷机、剪切机、高频焊机等，声级值在75dB(A)-90dB(A)左右。设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。综上所述，本项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。

4 固体废物：本项目运营期产生主要固体废弃物为生产固废，其中生产固废包括危险废物和一般废物。具体如下：一般工业固体废物:下脚料产生量为605t/a；毛刺405 t/a；金属尘0.2 t/a收集后外售。

危险废物：废乳化液0.12t/a，污泥0.1t/a，暂存于危废间定期交由廊坊莱索思环境技术有限公司处理。综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

六、项目验收结论

年产10万吨高频焊管项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治相关措施；验收组根据查验验收监测报告、项目竣工环境保护验收报告，认为项目满足环评及批复要求，基本符合验收条件,验收组一致同意该项目可以通过竣工环境保护验收,并提出以下建议:

1：加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期稳定达标排放；

2、并进一步完善焊接废气的收集及处理措施。

组长：

年     月     日

验收组成员名单

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 |
| --- | --- | --- |